智慧球拍韌體程式說明

MP 核心（感測 + AI 推論）與 CP 核心（BLE 傳輸）程式碼重點整理

Racket_Firmware · ble_peripheral / ht32f675x5_r2 / project

# 0. 總覽：MP / CP 雙核心分工

HT32F675x5 是雙核心 MCU，MP（Main Processor）與 CP（Communication Processor）各自跑獨立的程式，透過共用記憶體（Shared Memory）交換資料：

- MP：讀取 LSM6DS3 六軸資料 → 重取樣對齊模型頻率 → 滑動視窗 → Edge Impulse run_classifier() 推論 → 「V2 event boundaries」事件判定 → 寫入 Shared Memory。

- CP：從 Shared Memory 取出推論結果（含 seqlock 檢查）→ 封裝成 32-byte 封包 → 透過 BLE Notify 傳送給手機／網頁。

對應檔案：MP 側為 mp/ei_main.cpp、mp/ei_main.h、mp/shared_memory.h；CP 側為 cp/app_main.c 的 ble_send_task()。

| 階段 | 函式 / 位置 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 感測器讀取 | lsm6ds3_fifo_read_6axis_raw() | 由 LSM6DS3 FIFO 讀出原始六軸數值（104 Hz） |
| 重取樣 | resample_push() | 104 Hz → 93.3184 Hz，對齊模型訓練時的取樣頻率 |
| 滑動視窗 | slide_window() / advance_to_latest_window() | 把新樣本推進 features[]，捨棄最舊的一段 |
| AI 推論 | run_classifier() | Edge Impulse SDK，輸出 7 類機率（BC/BP/BS/FC/FP/FS/NONE） |
| 事件判定 | swing_event_update() | V2 event boundaries：把連續多個視窗結果收斂成「一次揮拍」 |
| 寫入共用記憶體 | write_swing_result_to_shared_memory() | seqlock 保護，寫入 24-byte 結果 + 附加分數區塊 |
| BLE 傳送 | ble_send_task() / ai_build_result_frame() | CP 讀出結果，組成 32-byte 封包，Notify 送出 |

# 1. MP 端參數設定：mp/ei_main.h

這個檔案集中放「可調的門檻值」，方便在不改動邏輯的情況下微調辨識行為。

## 1.1 取樣與推論步進

| 常數 | 目前值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| EI_INFERENCE_HOP_SAMPLES | 10 | 每 10 個模型取樣點才重新跑一次 run_classifier()（步進式滑動視窗） |
| EI_MAX_PENDING_FIFO_WORDS | 12 | FIFO 堆積超過這個字數，就跳過中間的推論、直接追到最新視窗 |
| EI_ERR_SAMPLE_BACKLOG | -13 | FIFO 積壓到追不上時回傳的錯誤碼，觸發整個取樣流程重啟 |

裝置實測 run_classifier() 約需 30–31 ms；10 個樣本的步進（≈107.16 ms 一次）足夠讓每個視窗都被檢查到，同時 CPU 有餘裕做其他工作。

## 1.2 揮拍事件判定門檻（SWING_*）

這組常數控制「V2 event boundaries」狀態機何時開始、確認、結束一次揮拍事件。

| 常數 | 數值 | 意義 |
| --- | --- | --- |
| SWING_START_CONFIDENCE | 0.30 | 單一視窗信心分數達到多少才允許開始一個新事件 |
| SWING_WINDOW_CONFIDENCE | 0.32 | 投票視窗被採納的最低信心分數 |
| SWING_WINDOW_MARGIN | 0.04 | 投票視窗最高分與次高分至少要差多少，避免模糊視窗誤投 |
| SWING_RESULT_CONFIDENCE | 0.35 | 事件結束時，勝出類別的代表分數至少要多高才發佈結果 |
| SWING_RESULT_MARGIN | 0.05 | 勝出票數與第二名的差距門檻，太接近視為模糊事件、不發佈 |
| SWING_NONE_END_THRESHOLD | 0.85 | NONE 分數超過此值視為「安靜」，用來判斷事件是否結束 |
| SWING_LOW_INFO_THRESHOLD | 0.30 | 所有類別分數都很低（資訊量不足）時也視為安靜視窗 |
| SWING_END_COUNT | 2 | 連續幾個安靜視窗才判定事件結束 |
| SWING_MAX_TIME_MS | 1600 | 事件最長持續時間，逾時強制結算 |
| SWING_COOLDOWN_MS | 350 | 事件結束後的冷卻時間，此時間內不允許開始新事件 |
| SWING_EARLY_CONFIDENCE / MARGIN / WINDOWS | 0.70 / 0.15 / 2 | 「提早回報」機制：連續 2 個視窗都非常確定同一類別時，不等事件結束就先回報 |

### 回拍閘門：SWING_REARM_IDLE_WINDOWS

這是實測回饋後新增的行為（目前值 = 2，原本是 1）：

#define SWING_REARM_IDLE_WINDOWS      2U
 
/* 一個事件結束後，需要連續看到這麼多個安靜視窗，
 * 才允許下一個事件開始。若沒有這個閘門，球拍自己的
 * 收拍／回彈動作可能會被誤判成另一個標籤的新揮拍
 * （例如反手拉收拍回彈 → 被誤判成反手切）。
 * 1 -> 2 是根據 7.r1 實機測試後調整：單一個安靜視窗
 * 有時不足以撐過力道較大的收拍回彈。 */

這個閘門是韌體邏輯層的修正，跟模型版本無關；即使之後切換 Edge Impulse 模型版本（v5/v6/v7…），這個值也應該保留，不要被模型版本回退連帶改掉。

# 2. MP 端主程式：mp/ei_main.cpp

## 2.1 開機檢查：型別與模型契約

程式最上方用一整排 static_assert 把「目前安裝的 Edge Impulse CMSIS Pack」跟「韌體程式碼假設的模型形狀」綁在一起，任何一邊對不上就直接編譯失敗：

static_assert(EI_CLASSIFIER_PROJECT_ID == 1111023 &&
              EI_CLASSIFIER_PROJECT_DEPLOY_VERSION == 5,
              "Select EdgeImpulse.pinpon.5.0.0 in the MP project.");
static_assert(EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLES_PER_FRAME == 6, "Model must have six axes.");
static_assert(EI_CLASSIFIER_RAW_SAMPLE_COUNT == 93 &&
              EI_CLASSIFIER_DSP_INPUT_FRAME_SIZE == 558, "Unexpected model window.");
static_assert(EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT == 7, "...BC, BP, BS, FC, FP, FS, NONE");

開機時另外還有一個執行期檢查 model_contract_valid()：確認模型取樣間隔（MODEL_INTERVAL_US）精確等於 10716 微秒，且七個類別名稱、順序都對，才允許進入主迴圈；任何一項不符就回報 AI_STATE_ERROR，不會用錯誤的模型繼續跑。

同一批要一起改的地方：pack 版本號、RAW_SAMPLE_COUNT / DSP_INPUT_FRAME_SIZE、MODEL_INTERVAL_US 的期望值、開機列印字串（目前是 "pinpon v5 swing r10"）。這幾處分散在檔案不同位置，換模型版本時容易漏改其中一處。

## 2.2 感測器讀取與重取樣

LSM6DS3 原生輸出 104 Hz，但模型訓練時用的是 93.3184 Hz 的視窗；resample_push() 用線性內插把 104 Hz 的資料流轉換成模型需要的取樣點：

static bool resample_push(sample_resampler_t *state,
    const float current[AXIS_COUNT], float output[AXIS_COUNT])
{
    // ...沿著時間軸，在 previous 與 current 之間依比例內插
    // alpha = next_offset / SENSOR_STEP
    // output[axis] = previous[axis] + alpha * (current[axis] - previous[axis]);
}

單位換算（原始 LSB → g / dps）在內插之前就先做好；模型內建的 StandardScaler 正規化則完全交給 run_classifier() 在推論當下處理一次，韌體不用重複做正規化。

## 2.3 滑動視窗與推論步進

| 函式 | 作用 |
| --- | --- |
| collect_initial_window() | 開機後先填滿一整個視窗（93 筆 × 6 軸）才開始推論 |
| slide_window() | 捨棄最舊的 10 筆（一個 hop），補入 10 筆新樣本 |
| advance_to_latest_window() | 若 FIFO 累積過多（超過 EI_MAX_PENDING_FIFO_WORDS），連續多次 slide_window() 追到最新，中途跳過的視窗不計入安靜/提早回報的連續計數 |

advance_to_latest_window() 若追到視窗尾端仍追不上（backlog 超過整個視窗大小），回傳 EI_ERR_SAMPLE_BACKLOG，讓外層重新初始化整個取樣流程，而不是拿過期資料硬跑推論。

## 2.4 V2 event boundaries：揮拍事件狀態機

這是整個 MP 程式最核心的邏輯，把「連續一串視窗的推論結果」收斂成「一次揮拍事件」。狀態機的狀態儲存在一組全域變數：g_swing_active（事件是否進行中）、g_swing_reported（是否已發佈結果）、g_swing_rearmed（是否已通過回拍閘門）、g_swing_vote[] / g_swing_vote_count[]（加權投票累積）等。

### (a) 待機中：等待事件開始

- 若上一個事件才剛結束，先檢查冷卻時間（SWING_COOLDOWN_MS）是否已過。

- 再檢查回拍閘門 g_swing_rearmed：必須連續看到 SWING_REARM_IDLE_WINDOWS 個安靜視窗，才允許重新軍裝（rearm）。

- 兩項都通過後，若某類動作分數 ≥ SWING_START_CONFIDENCE 且 NONE 分數還不算安靜，才呼叫 swing_event_begin() 開始一個新事件。

### (b) 事件進行中：加權投票

每個視窗呼叫 swing_event_add_vote()，只有「分數夠高且贏第二名夠多」的視窗才有投票資格：

if ((best_score < SWING_WINDOW_CONFIDENCE) ||
    (margin < SWING_WINDOW_MARGIN)) {
    return;  // 模糊視窗（例如四類各 25%）不投票
}
float weight = best_score + margin;   // 信心 + 領先幅度 = 權重
g_swing_vote[best] += weight;
g_swing_vote_count[best]++;

同時針對每個類別各自保留「代表性最強的一個視窗」（peak confidence），供最終寫入 Shared Memory 時使用完整的七類分數。

### (c) 提早回報（early report）

swing_event_try_early() 允許在事件還沒正式結束前，就提前回報結果：若同一個類別連續 SWING_EARLY_WINDOWS（2）個視窗都非常確定（信心 ≥ 0.70 且領先 ≥ 0.15），且該類別同時也是目前投票的贏家，就提早發佈，讓網頁端更快看到結果，不用等到整個事件收尾。

### (d) 事件結束與結算

- 結束條件：連續 SWING_END_COUNT（2）個安靜視窗，或超過 SWING_MAX_TIME_MS（1600 ms）逾時。

- 若尚未提早回報，用 swing_event_select_winner() 選出票數最高的類別；若贏家與第二名差距小於 SWING_RESULT_MARGIN，視為模糊事件、不發佈任何結果。

- swing_event_finish() 收尾：關閉事件、進入冷卻時間、把 g_swing_rearmed 設回 false（重新等待回拍閘門）。

## 2.5 寫入 Shared Memory

write_swing_result_to_shared_memory() 用 seqlock（單調遞增的序號）保護寫入，確保 CP 讀到的資料不會是寫到一半的髒資料：

uint32_t sequence = SHARED_AI_SEQUENCE;
if (sequence & 1U) ++sequence;      // 先確保是偶數（代表『沒有人在寫』）
SHARED_AI_SEQUENCE = sequence + 1U; // 設成奇數 = 開始寫入
__DMB();
... 寫入 24-byte 結果 + 附加的七類分數 / tick_us / latency_ms ...
__DMB();
SHARED_AI_SEQUENCE = sequence + 2U; // 寫完，改回偶數 = 可以讀了

CP 那端只信任「序號沒有在讀取過程中改變，且是偶數」的資料，否則視為髒讀、直接放棄這次讀取（詳見第 4 節）。

## 2.6 狀態機／除錯輸出

| SHARED_AI_STATE 值 | 意義 |
| --- | --- |
| AI_STATE_BOOT / SENSOR_INIT | 開機、感測器初始化中 |
| AI_STATE_COLLECTING | 正在填滿第一個視窗 |
| AI_STATE_CLASSIFYING | 正在跑 run_classifier() |
| AI_STATE_RESULT_READY | 剛發佈一次揮拍結果 |
| AI_STATE_WAITING_SWING | 待機中，等待下一次揮拍 |
| AI_STATE_SWING_ACTIVE | 事件進行中，尚未結算 |
| AI_STATE_SWING_LOCKED | 冷卻中或回拍閘門未通過，暫不接受新事件 |
| AI_STATE_ERROR | 感測器或模型錯誤，主迴圈已跳出並準備重啟 |

EI_TRACE_EVERY_N_WINDOWS / EI_INPUT_DEBUG_EVERY_N_WINDOWS 控制每隔幾個視窗印一次除錯訊息（七類分數、原始六軸數值），設為 0 可關閉，減少 UART 負擔。

# 3. 共用記憶體介面：mp/shared_memory.h

MP 與 CP 是兩個獨立跑的核心，唯一溝通方式就是這塊固定位址的記憶體（SHARED_MEM_ADDR = 0x20015C00）。

| 區塊 | 位址（相對 SHARED_MEM_ADDR） | 內容 |
| --- | --- | --- |
| shared_ai_result_t | +0x10 | label0/value0（第一名）、label1/value1（第二名），共 24 bytes |
| SHARED_AI_SEQUENCE | +0x10 + 24 | seqlock 序號：偶數＝資料完整可讀，奇數＝正在寫入 |
| shared_ai_details_t | +0x40 | 七類完整分數 scores[7]、tick_us、latency_ms，共 36 bytes |
| SHARED_AI_STATE 等診斷欄位 | +0x2C ~ +0x3C | 目前狀態、樣本數、視窗數、錯誤碼、FIFO 診斷（MP 寫、CP 讀，與上面 AI 結果各自獨立） |

shared_ai_details_t 特別在 +0x40 而不是緊接在 24-byte 結果後面，是為了保留原本韌體既有的 ABI（既有欄位位置不變），新增的七類分數視為擴充區塊。

# 4. CP 端主程式：cp/app_main.c

CP 核心負責把 Shared Memory 裡的推論結果，轉換成 BLE 封包送出去，並維護 BLE 連線／訂閱狀態。

## 4.1 32-byte 封包格式

| 位元組 | 欄位 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | SYNC0 = 0xAA | 封包起始標記 |
| 1 | SYNC1 = 0x55 | 封包起始標記 |
| 2 | VERSION = 0x01 | 協定版本 |
| 3 | TYPE = 0x02 (TYPE_AI) | 封包類型 |
| 4–7 | seq（uint32） | CP 自己遞增的封包序號（跟 MP 的 seqlock 序號是兩回事） |
| 8–11 | tick_us（uint32） | 代表視窗的取樣時間戳 |
| 12 | label（0–6） | 0=BC,1=BP,2=BS,3=FC,4=FP,5=FS,6=NONE |
| 13 | confidence（0–255） | 勝出類別信心 × 255 |
| 14–27 | score[7]（uint16 × 7） | 七類機率 × 10000，依 BC,BP,BS,FC,FP,FS,NONE 順序 |
| 28–29 | latency_ms（uint16） | 該次代表視窗 run_classifier() 耗時 |
| 30–31 | checksum（uint16） | sum(bytes[0..29]) & 0xFFFF，小端序 |

## 4.2 從 Shared Memory 讀出並驗證：ai_build_result_frame()

這個函式每一輪都會嘗試讀取，但只在資料「新鮮且完整」時才真的組出一個封包：

- 先讀 SHARED_AI_SEQUENCE：若是 0、奇數（正在寫入中），或跟上次已處理過的序號相同，直接放棄（回傳 0）。

- 讀完 24-byte 結果與 36-byte 詳細分數後，再次比對序號是否改變——若 MP 剛好在讀取過程中寫入新資料，視為髒讀，同樣放棄。

- 把 label0/label1 字串（如 "BP"）轉成數字索引（pinpon_label_to_index()），並確認詳細分數陣列裡對應位置的值跟 24-byte 結果一致，避免「MP／CP 版本不同步」時傳送捏造的分數。

- 全部通過才呼叫 ai_frame_begin() / ai_frame_finish() 組出完整 32-byte 封包並計算 checksum。

## 4.3 傳送迴圈：ble_send_task()

這是一個無窮迴圈（osDelay(2) 節奏），核心邏輯：

- 偵測連線或訂閱狀態改變時，清空待傳狀態，並把 last_result_sequence 設成當下序號——避免新連線的手機／網頁收到連線前的舊揮拍。

- 若尚未有「待傳送」的封包，呼叫 ai_build_result_frame() 嘗試組一個新的；只有當它回傳非 0（成功組出新結果）才標記 pending = true。

- NONE（label 索引 = 6）結果只用來讓 CP 消化掉那個序號，不會真的送出封包——韌體只在「真的偵測到一次揮拍」時才傳送，待機不動作不會佔用 BLE 頻寬。

- 封包依 BLE MTU 大小分段傳送（ai_send_frame_chunk()），只有在協議層真的接受了這一段，offset 才前進；傳送失敗會原地重試，不會漏送或送出撕裂的資料。

- 同一個 MP 序號只送一次（用 last_result_sequence 去重複），但兩次獨立的同類型揮拍（例如兩次 FP）序號不同，會各自都送出——不是用「類別」去重複，而是用「事件序號」。

# 5. 換模型版本時要同步修改的地方（Checklist）

每次在 Keil 裡切換 EdgeImpulse:model:pinpon 元件版本後，以下幾處都要對照新版 model_metadata.h 一起更新，任何一項漏改都可能造成編譯失敗（好事，代表被擋下來）或執行期行為不一致：

| 位置 | 要改的內容 |
| --- | --- |
| ei_main.cpp 開頭 static_assert | EI_CLASSIFIER_PROJECT_DEPLOY_VERSION、RAW_SAMPLE_COUNT、DSP_INPUT_FRAME_SIZE |
| model_contract_valid() | MODEL_INTERVAL_US 的期望值（例如 v5=10716、v7=9890） |
| ei_main.cpp 開機列印 | 版本字串（目前是 "pinpon v5 swing r10"） |
| cp/app_main.c 開機列印 | PRINTF("CP pinpon v5 swing r10...") 對應同一版本字串 |
| ble_peripheral_mp.uvprojx | Keil RTE 元件版本（Cversion） |
| 網頁接收頁 / index.html | 版本字串顯示，供現場測試時對照 |

SWING_* 系列參數（尤其是 SWING_REARM_IDLE_WINDOWS）屬於韌體事件判定邏輯，跟模型版本無直接關係；切換或回退模型版本時，除非有新的實測回饋，否則不需要跟著改動。